Universidade de Évora

Escola de Ciências e Tecnologia

Mestrado em Engenharia Agronómica

Análise da rega gota a gota e da rega por sulcos na cultura do tomate no Vale do Sorraia

António Manuel de Abreu Palminha

Orientador: Prof. Doutor Luis Leopoldo de Sousa e Silva

2012

Universidade de Évora

Escola de Ciências e Tecnologia

Mestrado em Engenharia Agronómica

Análise da rega gota a gota e da rega por sulcos na cultura do tomate no Vale do Sorraia

António Manuel de Abreu Palminha

Orientador: Prof. Doutor Luis Leopoldo de Sousa e Silva

2012

RESUMO

O presente trabalho é o resultado da actualização do Trabalho de Fim de Curso realizado em 1990, e no qual se desenvolveu um trabalho experimental para avaliação da rega por sulcos e da rega gota a gota na cultura do tomate no Vale do Sorraia. Actualmente cerca 98 % da área ocupada pela cultura do tomate é regada por sistemas de rega gota a gota, mas em 1990, essa área era muito reduzida, sendo a rega feita fundamentalmente por métodos de rega por gravidade. O trabalho experimental consistiu na avaliação qualitativa da rega e da sua adequação às necessidades de rega estimadas. Dos resultados do trabalho conclui-se da grande dificuldade em gerir a rega por sulcos nas zonas de várzea, com solos de reduzida infiltrabilidade e toalhas freáticas elevadas. As regas foram ineficientes e insuficientes resultando numa baixa produtividade da cultura. Com a rega gota a gota foi possível ter a cultura com melhores condições hídricas ao longo do ciclo cultural e aproximar mais as dotações aplicadas às estimadas, alcançando melhor produtividade.

ABSTRACT

“Analysis of drip and furrow irrigation on tomato crop in the Sorraia Valley.”

This work is the result of the updated graduation work performed in 1990, in which it was developed a field work to evaluate furrow and drip irrigation in tomato on the Sorraia Valley. Nowadays about 98 % of the tomato area is irrigated by drip irrigation, but in 1990 the tomato crop was mainly irrigated by surface irrigation methods. Field work consisted in a qualitative evaluation of irrigation and comparison between applied irrigation water and estimated irrigation requirements. From the results it is possible to conclude about the difficulty in the management of furrow irrigation in the flat plan areas of the “varzeas”, with low infiltrability soils and elevated water tables. The irrigation events were inefficient and insufficient leading to low crop productivity. With drip irrigation it was possible to have the crop with higher water availability across the crop cycle, and have water application amounts near to the estimated irrigation requirements, achieving better crop productivity.

AGRADECIMENTOS

Ao Professor Luís Leopoldo de Sousa e Silva, pela orientação e pela amizade, sem a qual a realização deste trabalho não teria sido possível. Realço a sua disponibilidade e estímulo, apesar dos seus inúmeros compromissos.

À minha mulher Clara Tita com quem tudo partilho há décadas e que sempre me incentivou.

ÍNDICE

ÍNDICE DE FIGURAS ………………………………………………………………..  		X

ÍNDICE DE QUADROS ……………………………………………………………....   	XIV

LISTA DE SÍMBOLOS  ………………………………………………………………          	XVI

- INTRODUÇÃO	  …................................................................................		1

1.1. Objectivos  ………………………………………………………………………      	3

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ……………………………………………………..	     	4

2.1. A rega ………………………………………………………………………………	      	4

2.1.1. Dotação de rega ………………………………………………………………      	4

2.1.2. Rega por sulcos ………………………………………………………………	      	5

2.1.2.1. Fases da rega por sulcos ……………………………………………… 	     	6

2.1.2.2. Avaliação da rega ………………………………………………………	      	9

2.1.2.3. A infiltração em sulcos …………………………………………………	      	11

2.1.2.3.1. Avaliação da infiltração em sulcos ………………………………… 	      	12

2.1.2.3.2. Equações da infiltração ………………………………………………      	13

2.1.2.4. O declive dos sulcos ……………………………………………………...		15

2.1.2.5. Geometria da secção transversal ……………………………………… 	      	15

2.1.2.6. Rugosidade ……………………………………………………………….. 	17

2.1.2.7. Modo de alimentação dos sulcos ………………………………………..		17

2.2.2.8. Modelos de simulação e avaliação da rega por sulcos …........ …........	21

2.1.2.9. A rega por sulcos no Vale do Sorraia ……………………… …..............	21

2.1.3. Rega gota a gota …………………………………………………………….....	23	VII

2.1.3.1. Distribuição da água no perfil do solo ……………………………… ….....	27

2.1.3.2. Rede de rega gota a gota …………………………………………………....	32

2.2. A cultura do tomate ………………………………………………………………........	33

2.2.1. Técnicas culturais …………………………………………………………………	37

2.2.2. Necessidades de rega da cultura ………………………………………………	39

3. MATERIAL E MÉTODOS ………………………………………………………………        	43

3.1. Localização dos ensaios ……………………………………………………………..        	43

3.1.1. O Clima ………………………………………………………………………........	43

3.1.2. O solo ……………………………………………………………………………...	44

3.1.2.1. Caracterização hidropedológica do solo …………………………..............	45

3.1.2.2. Capacidade utilizável do solo ………………………………………………	48

3.2. Necessidades de rega ………………………………………………….................	48

3.3. Ensaios de rega ……………………………………………………………………..	51

3.3.1. Parâmetros e controlo da rega ……………………………………………......	52

3.3.1.1. Dimensionamento das regas pelo SCS …………………………………          	53

3.3.2. Ensaios de infiltração …………………………………………………………		55

3.3.2.1. Método do “duplo anel” …………………………………………………....	55

3.3.2.2. Método do sulco bloqueado ………………………………………………… 	56

3.3.2.3. Determinação das equações de infiltração ………………………………....	57

3.3.3. Geometria da secção transversal dos sulcos ……………………………..........	58

3.3.4. Avaliação dos dados de campo …………………………………………………...	59

3.3.4.1. Avaliação do teor de água no solo …………………………………………….	59 	VIII

3.3.4.2. Avaliação da rega ………………………………………………………….......	60

4. RESULTADOS ……………………………………………………………………………	61

4.1. Capacidade utilizável do solo ……………………………………………………….  	61

4.2. Necessidades de rega  ………………………………………………………………	64

4.2.1. Evapotranspiração de referência ……………………………………………….  	64

4.2.2. Dotação e intervalos de rega estimados ……………………………………… 	65

4.2.2.1. Talhão 16 ……………………………………………………………………..  	65

4.2.2.2. Talhão 28 ………………………………………………………………………	66

4.2.3. Dotações e tempos de rega aconselhados …………...................................	67

4.3. Ensaios de infiltração ……………………………………………….......................	68

4.3.1. Infiltrómetro de duplo anel ……………………………………………………..	69

4.3.2. Infiltrómetro de sulco bloqueado ………………………………………………   	71

4.4. Dimensionamento da rega por sulcos utilizando o método do SCS …………..	73

4.5. Análise qualitativa das regas …………………………………………………………   	77

4.5.1. Rega por sulcos …………………………………………………………………..	77

4.5.1.1. Geometria da secção transversal dos sulcos …………………… ………..	77

4.5.1.2. Tempos de avanço e recessão………………………………………………	78

4.5.1.3. Equações de infiltração obtidas pelo método de Elliot-Walker ……......	84

4.5.1.4. Humidade do solo na rega por sulcos ……………………………….......	85

4.5.2. Rega gota a gota ………………………………………………………………....	87

4.5.2.1. Humidade do solo na rega gota a gota ……………………………………..	87

4.5.3. Comparação entre os valores de água aplicados na rega e os estimados ….  	98	IX

4.5.3.1. Rega por sulcos ………………………………………………………...............	 98

4.5.3.2. Rega gota a gota ……………………………………………………….............	99

5. CONCLUSÕES …………………………………………………………………..............	101

6. BIBLIOGRAFIA …………………………………………………………………..............	102

ANEXOS ………………………………………………………………...............................	106

X

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Fases da rega por sulcos (Serralheiro, 1996) ……………………….......................	7

Figura 2 - Volumes de água numa rega por sulcos (adaptado Serralheiro, 1996) …….........	10

Figura 3 – Perfilómetro de régua moldável (Serralheiro, 1988) …………………………………. 	16

Figura 4 – Sistema cabo-rega (Serralheiro, 1987) ………………………………………………… 	20

Figura 5 – O efeito da “localização” da rega gota a gota (adaptado de Pizarro,1990) ….........	25

Figura 6 – Bolbo de humedecimento (adaptado de Pizarro, 1990) …………………….............	27

Figura 7 – Efeito da textura do solo na forma do bolbo de humedecimento (adaptado de

Pizarro, 1990) ………………………………….........................................................   	28

Figura 8 – Efeito da Estratificação na forma do bolbo de humedecimento (adaptado de

Pizarro, 1990) ………………………………………………………………………………  	30

Figura 9 – O bolbo de humedecimento em função do caudal do emissor e do tempo de

Rega para dois tipos de solo (Bresler, 1977, cit. Por Pizarro, 1990) ………………     	31

Figura 10 – Constituição geral de uma rede de rega localizada (gota a gota ou micro-

Aspersão) (Raposo, 1994) …………………………………………………………....  	33

Figura 11 – Necessidades de rega no tomate para colheita mecânica (Sim set al., 1979,

cit. Por Calado, 1987) ……………………………………………………………………	41

Figura 12 – Curvas de pF do talhão 16 …………………………………………………………   	47

Figura 13 – Curvas de pF do talhão 28 ……………………………………………………......	47

Figura 14 – Curva dos coeficientes culturais (Pereira, 2004) …………………………………	49

Figura 15 – Esquema da disposição no campo dos pontos de medição do teor de água			XI

no solo – talhão 16 ………………………………………………………………………    	51

Figura 16 – Esquema da disposição no campo dos pontos de medição do teor de água

no solo – talhão 28 ……………………………………………………………………..     	51

Figura 17 – Medidor de caudal ……………………………………………………………............	53

Figura 18 – Famílias de infiltração do Soil Conservation Service ………………………………	54

Figura 19 – Infiltrómetro de duplo anel …………………………………………………………… 	55

Figura 20 – Infiltrómetro de sulco bloqueado ……………………………………………………   	56

Figura 21 – Esquema dos ensaios de infiltração com o infiltrómetro de sulco bloqueado …        	57

Figura 22 – Medição da secção transversal dos sulcos ………………………………………..	58

Figura 23 – Desenho da secção transversal do sulco pronto para digitalização ……………  	59

Figura 24 – Localização dos tubos para avaliação dos bolbos de humedecimento …………	60

Figura 25 – Teores de água referentes à capacidade de campo para o talhão 28 (a) –

Método gravimétrico; (b) – sonda de neutrões ……………………………………  	61

Figura 26 - Teores de água referentes à capacidade de campo para o talhão 16. (a) –

Método gravimétrico; (b) – sonda de neutrões ………………………………………   	62

Figura 27 – Curvas médias de infiltração acumulada – talhão 28 ……………………………...	70

Figura 28 – Curvas da infiltrabilidade do solo – talhão 28 ……………………………………….  	70

Figura 29 – Curvas médias de infiltração acumulada (L/m) – talhão 16 ………………………..   	72

Figura 30 – Curvas da infiltrabilidade do solo – talhão 16 ……………………………………….   	73

Figura 31 – Curvas de avanço e recessão observadas no sulco I, 2ª rega …………………...	81

Figura 32 – Curvas de avanço, observada e calculada, e de recessão observada no

Sulco II, 2ª rega ……………………………………………………………………….....   	81   XII

Figura 33 – Curvas de avanço e recessão observadas no sulco I, 3ª rega …………………  	82

Figura 34 – Curvas de avanço, observada e calculada, e de recessão observada no

Sulco II, 3ª rega……………………………………………………………………… 	82

Figura 35 – Curvas de avanço e recessão observadas no sulco I, 4ª rega ………………… 	83

Figura 36 – Curvas de avanço, observada e calculada, e de recessão observada no

Sulco II, 4ª rega ………………………………………………………………………   	83

Figura 37 – Humidade do solo no mês de Junho – talhão 16 ……………………………….   	85

Figura 38 – Humidade do solo no mês de Julho – talhão 16 …………………………………   	86

Figura 39 – Humidade do solo no mês de Agosto – talhão 16 ……………………………....	86

Figura 40 – Humidade do solo no mês de Junho – talhão 28 …………………………………   	87

Figura 41 – Humidade do solo no mês de Julho – talhão 28 – sector A ………………….....	89

Figura 42 – Humidade do solo no mês de Julho – talhão 28 – sector B ………………………    	89

Figura 43 – Humidade do solo no mês de Agosto – talhão 28 – sector A ……………………       	90

Figura 44 – Humidade do solo no mês de Agosto – talhão 28 – sector B ……………………     	91

Figura 45 – Bolbos de humedecimento antes (a) e depois (b) das regas realizadas no mês

de Junho – talhão 28 ………………………………………………………………......	92

Figura 46 – Bolbos de humedecimento antes (a) e depois (b) das regas realizadas no princípio

do mês de Julho – talhão 28 ……………………………………………………………	93

Figura 47 – Bolbos de humedecimento antes (a) e depois (b) das regas realizadas no meio do

mês de Julho – talhão 28 ………………………………………………………………	94

Figura 48 – Bolbos de humedecimento antes (a) e depois (b) das regas realizadas no final do

mês de Julho – talhão 28 ……………………………………………………………………………	95   XIII

Figura 49 – Bolbos de humedecimento antes (a) e depois (b) das regas realizadas no princípio

do mês de Agosto – talhão 28 ………………………………………………………..	96

Figura 50 – Bolbos de humedecimento antes (a) e depois (b) das regas realizadas no meio do

mês de Agosto – talhão 28 …………………………………………………………….	97

XIV

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1 – Factores que favorecem a escolha do método de rega (Pereira e

Trout, 1999) …………………………………………………………………………            	 4

Quadro 2 – Valores do Coeficiente de Manning (n) para a rega de superfície

(adaptado de SCS, 1974) …………………………………………………………….. 	17

Quadro 3 – Temperaturas diurna e nocturna para o crescimento, floração e

frutificação (Maroto, 1986)………………………………………………………………	35

Quadro 4 – Valores médios dos parâmetros meteorológicos do período 1984-1990

na Estação Experimental António Teixeira (Coruche) ……………………………      	44

Quadro 5 – Dados físicos do solo ………………………………………………………………..       	45

Quadro 6 – Valores médios de humidade do solo (% vol) para diversos valores d6

tensão de humidade (pF) ……………………………………………………………        	46

Quadro 7 – Valores dos parâmetros culturais utilizados para a determinação das

necessidades de rega pelo método da FAO (Doorenbos e Pruitt, 1990) …….        	49

Quadro 8 – Valores dos parâmetros culturais utilizados para a determinação das

necessidades de rega pelo método da FAO (Allen et al., 1998) ……………….       	50

Quadro 9 – Valores de humidade do solo (% vol) referentes à capacidade de campo ……..	63

Quadro 10 – Valores da capacidade utilizável do solo (% vol) ……………………………….		63

Quadro 11 – Valores da evapotranspiração de referência (mm/mês) …...............................	64

Quadro 12 – Necessidades úteis de rega (mm) – talhão 16 ….………………………….........	65

Quadro 13 – Necessidades úteis de rega (mm) – talhão 28 ….…………………………......…      	66    XV

Quadro 14 – Comparação entre os tempos de rega (h/dia) de dimensionamento e os

valores praticados (reais), em 2 sectores de rega ………………………..………        	68

Quadro 15 – Equações da infiltração acumulada (mm) determinadas com o

infiltrómetro de duplo anel ….............................................................................	69

Quadro 16 – Equações da infiltração acumulada (L/m) determinadas com o infiltrómetro

de sulco bloqueado ………………………………………………………………….	71

Quadro 17 – Valores médios das constantes empíricas das equações do perímetro e

área molhada das secções transversais do sulco, depois da rega ………….	   	77

Quadro 18 – Parâmetros das equações de avanço ………………………………………….	 	80

Quadro 19 – Equações de infiltração obtidas pelo método de Elliot-Walker ………….......		84

Quadro 20 – Volumes de água aplicada (mm) no ensaio de rega por sulcos …………......		98

Quadro 21 – Volumes de água aplicada (mm) no ensaio de rega gota a gota ………….....		99

XVI

LISTA DE SIMBOLOS

A		área										L2

a		expoente na equação de Kostiakov						-

a1		constante de regressão								-

b		constante de regressão								-

C		parâmetro de ajustamento da equação do SCS				L

C1		parâmetro de ajustamento da equação de Philip				LT-1

Cu		coeficiente de uniformidade							-

D		dotação									L

Dmed		dotação	 média								L

Dr		dotação real									L

Ea		eficiência de rega								-

Ei		eficiência de infiltração								-

ET		evapotranspiração								L

ETo		evapotranspiração de referência						L

ETp		evapotranspiração potencial							L

ETc		evapotranspiração cultural							L

E		espaçamento entre sulcos							L

G		energia do solo									ML2T-3

H		energia									ML2T-3

I		volume infiltrado por unidade de comprimento do sulco			L3L-1

i 		taxa de infiltração ou infiltrabilidade						L2T-1

if		taxa de infiltração final ou estabilizada					L2T-1

ip		intensidade de aplicação da água						LT-1

ir		intervalo de rega								T   XVII

k		coeficiente na equação de Kostiakov						LT-a

kc		coeficiente cultural								-

L		comprimento do sulco							L

M		energia utilizada nos processos metabólicos das plantas				L

n		coeficiente de rugosidade de Manning					L-1/3T

N		leitura padrão da sonda de neutrões						-

ns		leitura da sona de neutrões							-

p		fracção da reserva facilmente utilizável do solo					-

p1		constante de ajustamento da equação do avanço				-

Pm		perímetro molhado da secção transversal do sulco				L

Pme		perímetro molhado equivalente						L

Q		caudal										L3T-1

qo		caudal unitário aplicado							L3T-1

qmax		caudal máximo								L3T-1

R		raio hidráulico									L

Rn		radiação efectiva								L

r		constante de ajustamento da equação do avanço				-

Sp		parâmetro de ajustamento da equação de Philip				LT-1/2

So		declive do sulco								LL-1

t		tempo										T

T		transpiração									L

to		tempo de inicio da rega								T

ta		tempo de alimentação							T

tc		tempo de corte da alimentação	 do sulco					T

tix		tempo de infiltração até à distância x					T

tx		tempo de avanço								T XVIII

trx		tempo de recessão								T

U		capacidade utilizável do solo							L

UD		uniformidade de distribuição							-

Va		volume de alimentação ou aplicação						L3

Vf		volume de água escoado no fim dos sulcos					L3

Vp		volume percolado durante a rega						L3

Vu		volume útil									L3

Vz		volume infiltrado								L3

x		distância ao início do sulco							L

X		leitura no tensiómetro								-

z		profundidade radical 								L

Z		altura da água infiltrada							L

Zmed		altura média da água infiltrada em todo o sulco				L

Zqi		altura média da água infiltrada no quartil inferior				L

y		altura de água no sulco							L

1,2		parâmetros empíricos da geometria da secção transversal do sulco	-

1,2		parâmetros empíricos da geometria da secção transversal do sulco	-

vol		teor de água volumétrico do solo						-

XIX